OBMIAR ROBÓT NA BUDOWĘ BIOREAKTORA W WOLI ZARADZYŃSKIEJ ul. Majora Hubala 153,

- BIOREAKTOR: l*b*h=45,80m*10,80m*6,00m

  - Roboty Ziemne

46,80*11,70*2,90+2*0,50*46,80*2,90*3,30+2*0,50*11,70*2,90*3,30= 2148 m3

  - Podbudowa piaskowa-żwirowa zagęszczona do Id= 0,97

46,60*11,60*0,30= 162 m3

  - Chudy beton gr.0,10m

46,30*11,30*0,10= 52,50 m3

  - Płyta denna gr. 50 cm C30/37 XA2 XC4

46,10*11,10*0,50= 256 m3

  - Ściany żelbetowe zewnętrzne gr. 0,40m C30/37 XA2 XC4

2*45,80*6,00*0,40+ 2*10,00*6,00*0,40= 268 m3

  - Ściany żelbetowe wewnętrzne gr. 0,30m, gr.0,25m C30/37 XA2 XC4

2*10,00*6,00*0,30+5,40*6,00*0,30+2*10,00*6,00*0,25+2*7,00*6,00*0,25= 97 m3

  - Strop żelbetowy gr.30 cm C30/37 XA1,XC4

14,10*10,80*0,30= 46 m3

  - Izolacja płyty i ścian zbiornika retencyjnego

2*5,40*4,80+4*5,40*6,00+4*4,80*6,00+10,00*7,50+4*10,00*6,00+2*7,50*6,00= 582 m3

  - Izolacja ob. złoża biologicznego, osadu czynnego

4*10,40*3,00+2*20,90*3,00+4*10,00*3,00+4*7,20*3,00= 457 m2

- CZĘŚĆ BIOLOGICZNA PRZYOBIEKTOWA

  - Roboty Ziemne

12,50*4,20*1,50= 79,00 m3

  - Podsypka piaskowa

10,50*3,80*0,25= 10,00 m3

  - Chudy beton

10,10*3,60*0,10= 4,00 m3

  - Płyta denna C30/37

9,90*3,40*0,30= 10,00 m3

  - Ściany C30/37

2*9,60*3,00*0,30+2*2,50*3,00*0,30= 22,00 m3

  - Płyta stropowa C30/37

9,60*2,50*0,20= 5,00 m3